Домашнее задание №34

1. На рисунке показана электрическая цепь, содержащая источник тока (с внутренним сопротивлением), два резистора, конденсатор, ключ К, а также амперметр и вольтметр. Как изменятся показания амперметра и вольтметра в результате замыкания ключа К? Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности вы использовали для объяснения.

2. Найти заряды q1, q2 и q3 на каждом из конденсаторов в схеме, параметры которой даны на рисунке.

3. Три одинаковых изначально не заряженных конденсатора ёмкостью C = 0,1 мкФ каждый соединили в электрическую цепь, схема которой показана на рисунке. Какое количество теплоты выделится в цепи после замыкания ключа К? ЭДС батареи  = 12 В.

4. В схеме, приведённой на рисунке, конденсаторы первоначально не заряжены, а ключи К1 и К2 разомкнуты. Какой заряд пройдёт через гальванометр после замыкания ключа К1? Какой заряд пройдёт через этот гальванометр, если ключ К1 разомкнуть, а затем замкнуть ключ К2?

5. Какой заряд протечёт через резистор после замыкания ключей К1 и K2 в схеме, изображённой на рисунке? До замыкания ключей конденсатор C2 не заряжен, а конденсатор C1 заряжен до разности потенциалов U0 (знаки зарядов указаны на рисунке). Считать известными , U0, С1 и C2.

6. В схеме, изображённой на рисунке, в начальный момент конденсаторы не заряжены. Параметры элементов указаны на рисунке. Сначала замыкают ключ К1 и дожидаются установившегося режима. Затем замыкают к ключ К2, причем ток через него сразу после этого оказывается равным /R и направленным слева направо. 1) Найдите ЭДС левой батареи. 2) Найдите величину заряда, протекшего через ключ К2 после его замыкания, и укажите направление, в котором протек заряд.

Полезные статьи:

1. Черноуцан А. Перезарядка конденсаторов // Квант. – 2009. №6.

http://kvant.mccme.ru/pdf/2009/2009-06.pdf

2. Гордюнин С. Закон сохранения энергии в электростатике // Квант. – 1989. №6.

http://kvant.mccme.ru/1989/06/zakon_sohraneniya_energii_v_el.htm